MUN009智能指纹U型锁产品使用说明书

- 产品介绍

- 本产品使用Micro USB充电接口，第一次使用时，建议把电充满后使用。

- 本产品出厂默认体验模式，任何指纹都可以开锁。正常使用时，请务必录入指纹。

- 本产品支持20枚指纹录入，1-2号指纹为管理员，3-20号指纹为普通用户，超过容量将无法存储。

- 本产品恢复出厂模式后，会删除所有指纹，包括管理员和普通用户指纹。

- 指示灯提示

| - 指示灯状态 | - 功能描述 |
| --- | --- |
| - 蓝灯闪烁1次 | - 体验模式，任何指纹可开锁 |
| - 长按至蓝灯常亮 | - 管理员指纹授权注册 |
| - 绿灯闪烁3次 | - 管理员指纹解锁成功 |
| - 绿灯闪烁1次 | - 普通用户指纹解锁成功/注册模式录入指纹成功/删除模式指纹验证成功 |
| - 红灯闪烁1次 | - 指纹验证失败 |
| - 长按至红灯闪烁 | - 进入删除模式 |
| - 红灯连续闪烁5次 | - 低电量提醒 |
| - 红灯常亮 | - 充电中 |
| - 红灯熄灭 | - 充电完成 |

- 1号管理员指纹录入

- 按压指纹解锁，蓝灯亮起；保持指纹按压，直至蓝灯常亮后抬起指纹。

- 按压要注册的指纹，注册成功，绿灯闪烁1次；注册失败，红灯闪烁1次；使用同一指纹，连续按压8次。

- 指纹连续抬起按压8次，绿灯亮起后，指示灯熄灭，则注册完成；如果红灯亮起后，指示灯熄灭，则注册失败，需要重新注册。

- 2号管理员及3-20号普通用户指纹录入

- 录入新的指纹需要管理员指纹授权，第2个录入的指纹也是管理员，第3~20个指纹则是普通用户。

- （1）按压管理员指纹解锁，绿灯闪烁3次；保持指纹按压，直至蓝灯常亮后抬起指纹。

- （2）按下需要添加的指纹，注册成功，绿灯闪烁1次；注册失败，红灯闪烁1次；使用同一指纹，连续按压8次。

- （3）指纹连续抬起按压8次，绿灯亮起后，指示灯熄灭，则添加指纹完成；如果红灯亮起后，指示灯熄灭，则添加指纹失败，需要重新授权添加。

- 恢复出厂设置

- （1）管理员指纹（1、2号指纹）权限可以删除所有指纹，普通用户（3~20号指纹）指纹需要在管理员指纹授权的情况下删除。

- （2）删除普通用户指纹—按压管理员指纹，直至红灯亮起后抬起指纹，按压需要删除的普通用户指纹，匹配成功后绿灯亮起，则普通用户指纹删除成功。

- （3）删除管理员指纹—按压管理员指纹，直至红灯亮起后抬起指纹，按压管理员指纹，匹配成功后绿灯亮起，则删除所有指纹并恢复出厂设置。

- 注意：用户在申请售后返厂服务前，请务必将U型锁恢复出厂设置