目录

产品信息	1

第一章	使用须知	4

1.1．	人脸识别注意事项	4

1.2．	指纹识别注意事项	5

1.3．	触摸屏使用注意事项	6

1.4．	产品外观	7

1.5．	验证方式	8

1.5.1 指纹验证	8

1.5.2 人脸验证	9

1.5.3 密码验证	9

1.5.4 感应卡验证	10

第二章  快速操作指南	10

2.1.   人员登记	10

2.2.   通讯设置	12

3.2.1   通讯功能详述	12

3.2.2   TCP/IP通讯设置（局域网版通用）	13

2.2.3   P2P通讯设置(广域网WiFi版通用)	15

2.2.4   WiFi通讯设置（WiFi版通用）	16

2.2.5   U盘上传/下载	18

第三章  常见问题解答	19

3.1.   人脸识别困难，识别率低	19

3.2.   考勤响铃设置	20

3.3.   U盘无法下载	20

3.4.   管理员离职，无法进入设备菜单	21

- 使用须知

  - 人脸识别注意事项

- 推荐的人员站立位置（如图）：

进行面部识别验证时，本司推荐人员与设备之间的距离为0.5米（适应身高范围1.5米—1.85米，将脸部与显示屏中间白色指示方框对正脸部进行识别（验证成功后显示屏出现绿色方框并显示本人ID或姓名，语音提示“谢谢”），可根据人脸图像效果进行

上、下、左、右、前、后等动作调整身姿。

- 推荐的人脸表情和几种影响使用效果的脸部表情：

墨镜/刘海影响识别

帽子影响识别坐标

推荐脸部表情

侧脸识别不完整

表情异常影响识别

注意：登记和使用过程中，请保持自然的面部表情和站立姿势。

  - 指纹识别注意事项

登记推荐手指：食指、中指或无名指；避免大拇指和小拇指（因为它们按压采集窗口时通常很笨拙），尽量选择其中指纹纹路较清晰的去登记。

- 正确的手指按压示意图：

手指平压于指纹采集窗口上

指纹纹心尽量对正窗口中心

- 几种错误的按压方式：

太靠下

倾斜

垂直

太偏

请采用正确的指纹按压方式进行登记和比对，本公司不承担由于用户操作不当而导致的识别性能降低带来的后果，本公司对此保留最终的解释权和修改权。

  - 触摸屏使用注意事项

使用手指的指尖或指甲部位点击触摸屏，接触面积过大可能影响触摸屏的使用效果，如下图所示。

触摸屏反映不太灵敏时，可以进入菜单的设备信息中检测。在平模上按【Menu】键→【本机信息】→【自检功能】→【触摸屏测试】测试触屏坐标是否正常，如坐标偏差略低可重启设备矫正；如偏差严重请与售后联系。

当触摸屏上有污垢或灰尘时，可能影响触摸屏的使用操作。在使用过程中，请注意保持触摸屏的清洁。

  - 产品外观

  - 验证方式

1.5.1 指纹验证

指纹验证是在指纹采集仪上按压指纹的手指与设备中的所有指纹数据进行比对。

1、进入指纹验证模式

设备会自动区分人脸与指纹验证方式，只需将手指按压在采集仪上，即进入指纹验证模式。

2、使用正确方法在采集仪上按压指纹。参见“1.2按压指纹注意事项”的介绍。

3、指纹验证通过后，设备语音提示“谢谢/已签到”界面文字提示验证成功；验证失败时，设备语音和界面文字提示“请重按手指”。

1.5.2 人脸验证

人脸验证是将摄像头采集的人脸图像与设备中的所有人脸数据进行比对识别。

- 进入人脸识别模式

设备会自动区分人脸与指纹验证模式，将

脸部置于摄像头可采集到的区域，设备将自动检测为人脸验证模式。

- 使用正确方法对比人脸。参见“1.1、

脸部识别注意事项”的介绍。比对界面显示当前摄像头采集的图像。

3、    人脸验证通过，界面设备语音提示“谢谢/已签到”界面文字提示验证成功；验证失败时，设备语音发出”滴滴”两声警报，界面文字提示“验证失败”。

1.5.3 密码验证

密码验证是将输入的工号和输入的密码相关联进行比对。

进入密码识别模式方法：

点击屏幕右上角的“密码锁”按钮，语音提示“请输入工号”即输入登记时对应的工号，输入后点击确认，随后语音提示“请输入密码”即输入该登记工号对应的密码。完成密码验证操作。

1.5.4 感应卡验证

第二章  快速操作指南

2.1.   人员登记

（脸部识别登记步骤↓）

主界面——主菜单—管理员登记—人脸/指纹/密码/卡—登记成功（管理员）

3.点击用户注册进入注册登记界面

2.点击用户管理进入子菜单登记

1.点击左上角菜单键进入主菜单

用户登记—人脸/指纹/密码/卡—登记成功（普通用户）

4.编辑用户信息及权限进入登记

5.选择验证方式登记

6.脸部识别登记

登记须知：

- 姓名编辑, 本机含有T9输入法，可在登记时直接使用全拼输入汉字姓名。（如用户数量较多，建议使用软件编辑后写入到设备）

- 权限级别, 用户登记可分为普通用户（员工使用）、管理员（登记管理员使用）、超级管理员（设备管理使用），支持5位管理员登记。

- 用户注册, 本设备可选择多种验证方式登记，用户可选择最适合的验证方式使用。

2.2.   通讯设置

3.2.1   通讯功能详述

3.2.2   TCP/IP通讯设置（局域网版通用）

本产品通讯方式为TCP/IP通讯，TCP/IP出厂默认参数设置可能与用户单位网络环境不一致，所以启用TCP/IP与“考勤管理软件”连接时需和本地网络相关设置确认一致。

通讯设置步骤如下↓：

- 将本地局域网中网络连接线插头连接到考勤机的RJ45接口；

- 开启指纹考勤机，进入主菜单→设备设置→通讯设置→检查并更改。（注：TCP/IP通讯的IP地址必须为唯一）

1.进入主菜单选择设备设置、通讯设置

2.点击TCP/IP设置将TCP通讯参数对比修改

3.确认TCP通讯参数（如局域网关与默认一致则无需修改）

2.2.3   P2P通讯设置(广域网WiFi版通用)

本产品在TCP/IP的通讯基础上加入了由我司研发的“P2P考勤通讯方式”通讯技术，使用“P2P通讯”可跨网域进行数据采集，做到真正意义上的“云考勤”方式。用户只需确认设备的本地局域网络通讯参数，利用设备自动生成的“P2P码”，在“考勤管理软件”上输入即可进行跨网域考勤数据传输及采集。如下↓：

1.进入主菜单选择设备设置、P2P设置

2.进入P2P设置查看P2P码（设备唯一ID）并在考勤系统上连接

3.在电脑上打开考勤系统，设备管理中添加设备，通讯方式选择P2P通讯并输入P2P码查找连接设备

注：使用P2P通讯，在P2P设置中如不是本司技术人员要求修改P2P设置菜单中的参数，用户不得随意修改，否则P2P将无法进行正常通讯。

2.2.4   WiFi通讯设置（WiFi版通用）

本产品配置功能有“局域无线WIFI通讯”功能，此功能开启匹配使用后可自动获取IP地址及网关，用户直接使用软件连接即可。（注：该功能使用需在无线路由器的10米范围内，过远可能信号不良导致数据采集失败。）

通讯设置步骤如下↓：

- 进入菜单；通讯设置→选择WIFI进行设置；

- 设备自动搜寻WIFI信号，选择信号进行匹配；

- 检查TCP/IP、网关等，使用软件进行通讯。

1.进入设备设置、通讯设置选择WIFI进行WIFI设置

2.WIFI设置后点击选择网络，进行WIFI配置

3.选择可用WIFI输入密码，配对成功后，退出并分配IP地址及网关

2.2.5   U盘上传/下载

本产品具有U盘数据上传下载功能。用户可使用U盘在设备上下载验证记录（考勤记录）、下载管理记录导入到考勤软件查看；也可以在软件上编辑好用户信息使用TCP通讯写入用户信息到设备中，设备与设备之间使用U盘进行互相导入同步。

U盘数据下载导入到软件。如下：

1.进入菜单U盘管理点击下载验证记录（即未被获取过的记录）

2.打开考勤软件点击U盘数据导入。

3.点击浏览选择U盘内的数据文档，点击绿色“√”导入软件

U盘下载/上传用户信息（互导）。如下：

1.在1号机进入菜单U盘管理点击下载用户信息

2.在2号机进入菜单U盘管理点击上传用户信息

第三章  常见问题解答

3.1.   人脸识别困难，识别率低

使用技巧：

- 脸部验证时，人像必须在镜框范围内，设备取样时，是需要脸部在显示屏范围内；

- 脸部识别时，需与设备保持约30—80CM距离处，将脸部正对屏幕，眼睛盯着显示屏中央处，缓缓的前后移动脸部，并尽量保持登记时的自然表情；

- 在登记时尽量保持登记环境和考勤时的环境一致，建议最好将设备放置好后进行脸部登记；

- 脸部验证时，请保持表情自然，避免闭眼、斜视、头发盖住眉毛，登记和考勤时尽量不要佩戴眼镜、帽子、过长刘海等遮蔽脸部的情况，这样可以更快速的进入考勤状态；

- 设备不要放置在有阳光直射的环境使用。

3.2.   考勤响铃设置

使用步骤：

响铃时间段设置，本机内置响铃功能，在设备上设置了响铃后，会根据时间段进行响铃通知。响铃时间是以秒为单位，一般默认设置为一次响铃时长10秒。

进入主菜单→点击设备设置→基本设置→响铃设置→根据单位实际上班时间点设置响铃时间段→设置响铃次数（时长）

3.3.   U盘无法下载

处理方法：

确认U盘是否能正常使用（建议用户使用2—8G内存，正品品牌U盘）或有其他系统性文件与之发生冲突，如有冲突文件请将U盘内数据备份后格式化U盘使用（建议设立考勤专用U盘，即无其他文件）

3.4.   管理员离职，无法进入设备菜单

处理方法：

方法1，拔掉电源后，使用十字螺丝刀拆开机器后盖板，找到电源插座旁边的“K1”小按键；长按按键并同时通电开机，待设备显示屏上有提示“是否清除管理权限”即松开“K1”按键并点击“是”即可取消管理员权限。

方法2，使用考勤管理软件与设备进行通讯，点击软件中的“设备管理”连接设备，连接成功后，即点击软件当前界面的“取消设备管理权限”进行清空管理员

（以上操作只清空管理员，其他数据无影响）

（方法2视图）